Beim letzten Arbeitsauftrag haben Sie bereits Lampenstromkreise kennen gelernt. Nun stellt sich die Frage: Was würde passieren, wenn die Spannung schwankt? Bei dieser Übung soll der Zusammenhang aller beteiligten elektrischen Größen an Gleichspannung untersucht werden. Zu diesem Zweck soll eine einfache elektrische Schaltung aufgebaut werden.

Handlungsschritt 1: (5 Min)

Zeichnen Sie einen einfachen Stromlaufplan,  in dem statt der Lampe ein Widerstand eingebaut wird, d.h. Sie benötigen eine Spannungsquelle, den Widerstand und Leitungen.

Handlungsschritt 2: (10 Min)

Informieren Sie sich in Ihrem Fachbuch, wie die Strom- und Spannungspfeile (Verbraucher-Pfeilsystem) in Ihrem Schaltplan einzuzeichnen sind.

Handlungsschritt 3: (5 Min)

Ergänzen Sie Ihre Schaltung aus Handlungsschritt 1 um 2 Messgeräte, mit denen Sie den Strom und die Spannung messen können und lassen Sie dies von der Lehrperson kontrollieren.

Handlungsschritt 4: (10 Min)

Besorgen Sie sich ein Steckbrett und das Widerstandsbrett, das Ihrem Messplatz zugeordnet ist, sowie Leitungen und Multimeter. Bauen Sie die Schaltung mit einem Widerstandswert von 220  auf.

Vor dem Einschalten des Messplatzes der Lehrperson Bescheid sagen!

Handlungsschritt 5: (10 Min)

Drehen Sie die Spannung zunächst auf 0 V.

Fertigen Sie eine Wertetabelle nach folgendem Muster an:

| U/[V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I[A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Messen Sie nun die der Spannung zugehörigen Stromwerte.

Handlungsschritt 6: (5 Min)

Was passiert, wenn die Anschlüsse der Messgeräte vertauscht werden? Erklären Sie das Verhalten.

Handlungsschritt 7: (10 Min)

Stellen Sie Ihre Messergebnisse in einem Koordinatensystem dar.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden gemessenen Größen?