Arbeitsauftrag 1:

Im Folgenden sollen Sie die Verschaltung unterschiedlicher Meldeeinrichtungen untersuchen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Beschreiben Sie den Funktionsablauf der einzelnen Aufgabenstellungen!

- Stellen Sie eine entsprechende Wahrheitstabelle auf. Als Bezeichnung der Eingangs-variablen können Sie die im Technologieschema angegebenen verwenden.

- Realisieren Sie mit Hilfe der Wahrheitstabelle und den vorgegebenen Betriebsmitteln die geforderte Steuerungsschaltung, wobei der Steuer- und der Lastkreis zu trennen sind.

- Informieren Sie sich, um welche logische Grundverknüpfung es sich handelt.

Lassen Sie sich den folgenden Kontrollbogen vom Lehrer abzeichnen:

|  | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.1.4 | 3.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |  |  |
| Wahrheitstabelle |  |  |  |  |  |
| Steuerungsschaltung - Zeichnung |  |  |  |  |  |
| - Aufbau |  |  |  |  |  |
| Logische Grundverknüpfung |  |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |  |

Arbeitsauftrag 2:

Überlegen Sie, mit welcher anderen logischen Grundverknüpfung die Aufgabenstellung umgesetzt werden könnte! Welche Schalter wären hierfür notwendig?

Arbeitsauftrag 3:

Erstellen Sie für die Steuerungen des Förderbandes und des Ventils der LKW-Abfüllanlage eine Wahrheitstabelle!

Mit welchen Verknüpfungsbausteinen lässt sich diese Steuerung realisieren?