Ausgangssituation:

Die Schleuse eines Reinstraumes zur Halbleiterherstellung besitzt 2 Türen, die in der Regel  geschlossen sind. Eine rote Meldeleuchte soll der Leitstelle anzeigen, wenn gleichzeitig beide Türen geöffnet sind. Als Meldekontakte stehen 2 Magnetschalter (Schließer) zur Verfügung (geschlossen, wenn die Tür zu ist). Die Steuerungsschaltung soll mittels Schützschaltung realisiert werden (Hilfskontakte können genutzt werden).

Technologieschema:

Magnetschalter der 2. Tür ist mit S2 zu bezeichnen.